Кейс для участников хакатона трека №2

К началу 2007 года на месторождении Z находится в работе около 80 скважин: 57 добывающих и 23 нагнетательных. Суммарная добыча жидкости составляет порядка 389 м³/сут, нефти — 337 м³/сут, закачка — около 547 м³/сут. Обводнённость продукции составляет около 13%. При этом фонд неоднороден: часть скважин имеет существенный запас продуктивности, часть уже работает вблизи ограничения по забойному давлению, а эффективность нагнетательных скважин существенно различается.

С 01.01.2007 Компания ставит задачу ускорить выработку запасов и увеличить добычу нефти, однако существуют два производственных ограничения:

- Из-за дефицита источников подготовленной воды и ограниченной производительности водозаборного комплекса месторождению может быть выделено не более 600 м³/сут воды для закачки (верхнее ограничение по закачке). Дополнительную воду получить в течение рассматриваемого периода с 2007-2025 невозможно. Поэтому компенсировать любой дополнительный отбор простым увеличением закачки не получится — доступный объём воды необходимо распределять между нагнетательными скважинами максимально эффективно.

- И инфраструктурным ограничениям товарных парков- добыча жидкости не более 600 м3/сут.

Перед системой управления ставятся следующие технологические условия:

- С начала 2007 года и до конца 2025 года необходимо максимально увеличить добычу нефти и стремиться максимально удерживать до 09.2025 года.

- Суммарная закачка воды не должна превышать 600 м³/сут в любой момент времени в любой момент времени на протяжении всего расчета.

- Суммарная добыча жидкости не должна превышать 600 м³/сут в любой момент времени на протяжении всего горизонта расчета с 01.01.2007 г. по 01.09.2025 г.

- Коэффициент компенсации отбора закачкой должен преимущественно находиться в диапазоне 0,85–1,15. Для оценки используется скользящее среднее за три месяца, чтобы единичный ремонт или запуск скважины не приводил к формальному нарушению условия.

- Среднее пластовое давление должно поддерживаться не ниже 108 атм.

- Для добывающих скважин минимально допустимое забойное давление — 50 атм, для нагнетательных максимальное забойное давление — 300 атм.

- Агент может изменять режимы добывающих и нагнетательных скважин, временно останавливать и повторно запускать фонд, а также переводить отдельные добывающие скважины под закачку, если такой перевод обеспечивает лучший результат. Перевод под ППД является возможностью, а не обязательным условием решения.

Дополнительно Компания располагает системой предиктивной диагностики, которая заранее выявила несколько ремонтов с высокой вероятностью отказа оборудования. В рамках кейса эти события считаются известными заранее и обязательными. Изменить дату или продолжительность ремонта агент не может:

скв. №90 — остановка добычи с 01.04.2007 по 01.06.2007;

скв. №27 — остановка закачки с 01.12.2007 по 01.04.2008;

скв. №54 — остановка добычи с 01.03.2008 по 01.08.2008;

скв. №59 — остановка закачки с 01.10.2008 по 01.03.2009;

скв. №75 — остановка добычи с 01.05.2009 по 01.08.2009;

скв. №6 — остановка закачки с 01.12.2009 по 01.04.2010.

скв. №3 — остановка добычи с 01.04.2020 по 01.08.2020;

скв. №26 — остановка закачки с 01.11.2020 по 01.03.2021;

скв. №30 — остановка добычи с 01.05.2021 по 01.09.2021;

скв. №24 — остановка закачки с 01.12.2021 по 01.04.2022;

скв. №47 — остановка добычи с 01.06.2022 по 01.10.2022;

скв. №13 — остановка закачки с 01.02.2023 по 01.06.2023;

скв. №54 — остановка добычи с 01.09.2023 по 01.01.2024;

скв. №42 — остановка закачки с 01.04.2024 по 01.08.2024;

скв. №55 — остановка добычи с 01.11.2024 по 01.03.2025;

скв. №7 — остановка закачки с 01.05.2025 по 01.09.2025.

Поэтому во время ремонтов агенту потребуется не просто компенсировать выпавший режим соседними скважинами, а оценить, где дополнительный отбор действительно даст нефть, а где увеличение закачки даст наибольший отклик добывающего фонда.

Участникам предоставляется история разработки и базовое управление фондом до 31.12.2006 включительно. Начиная с 01.01.2007 и до 01.09.2025 дальнейшую стратегию формирует разработанная мультиагентная система на основе нейросети. Финальное решение валидируется симулятором.

Цель участников — найти оптимальный сценарий управления фондом на 2007–2025 годы, обеспечивающий максимальный ЧДД и максимальную накопленную добычу нефти при одновременном соблюдении ограничений по доступному объёму закачки, компенсации, пластовому и забойному давлениям и обязательным ремонтам фонда.

Фактически предстоит ответить на более сложный вопрос: может ли разработанная вами система, обучившаяся на поведении гидродинамической модели, самостоятельно сформировать стратегию разработки месторождения и при дефиците воды не просто сохранить добычу, а увеличить её и получить бОльший экономический эффект?